| Тип двигателя № передачи | G15MF 8 клап. 75 л.с. | A15MF 16кл. 85 л.с. | A15SMS 8 клап. 80 л.с | F16D3 16 клап. 109 л.с. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13,98 | 14,80 | 13,19 | 13,55 |
| 2 | 7,70 | 8,15 | 8,03 | 7,66 |
| 3 | 5,03 | 5,33 | 5,50 | 5,25 |
| 4 | 3,52 | 3,72 | 4,20 | 3,98 |
| 5 | 2,79 | 2,95 | 3,30 | 3,15 |
| Задняя | 13,15 | 13,92 | 12,41 | 11,83 |

Передаточные числа коробок передач,

с учетом главных пар, в зависимости от типа двигателя.